Čtyřkolové chodítko KD Alu

Návod k použití

Blahopřejeme Vám ke koupi chodítka, které Vám umožní samostatné procházky a nákupy. Chodítko Vám usnadní život. Chodítko je skládací a tak ho lze snadno přepravovat i v automobilu.

Návod k použití:

1) Sundejte všechny plastové obaly.

2) Postavte chodítko na rovnou podložku a nasaďte kolečka přední bez brzd a zadní s brzdou. R pro pravou L pro levou stranu. Nastavením polohy koleček upravujete výšku sedátka od země.

3) Zasuňte područky do rámu chodítka a nastavte požadovanou výšku rukojeti a zablokujte dotažením příslušného šroubu (je v sáčku v košíku).

Používání chodítka:

Obsluha chodítka je velmi jednoduchá.

Chodítko tlačte před sebou, ke snížení rychlosti pohybu použijte brzdy. Používáte-li hůl, můžete ji před použitím chodítka připevnit do držáku na boku chodítka.

Před použitím sedátka se ujistěte, že je chodítko zabezpečeno proti nežádoucímu pohybu.

Bezpečnostní pokyny:

Chodítko používejte, pokud možno, na rovných plochách a snažte se vyhnout všem nerovnostem jako jsou mřížky  kanálů a podobně. V extrémních povětrnostních podmínkách je lepší chodítko nepoužívat.

Technické parametry:

Nosnost - maximální hmotnost uživatele: 130 kg.

Hmotnost: 6,5 kg

Výška rukojetí: 76 – 100 cm

Šíře sedátka: 33x31 cm

Výška sedátka: 44 - 59 cm

Šířka chodítka: 77 cm

Údržba:

K čištění chodítka používejte běžné čistící a desinfekční prostředky.

Pravidelně kontrolujte technický stav chodítka.

Materiál: Hliníkový rám, plast, polyuretan.

Na tento výrobek bylo vydáno Prohlášení o shodě.

Vyrábí:								Dodává:

Movi SpA - Divisione Wimed  Itálie				ORLANDINO s.r.o., Elišky Přemyslovny 433, Praha 5

Tel: 257 923 005, orlandinosro@seznam.cz

Datum poslední revize: 22. 6. 2023