# TOALETNÍ KŘESLO POJÍZDNÉ AB-56

Pojízdné toaletní  a sprchové křeslo pro pacienty s omezenou hybností nebo pro přesun pacienta uvnitř budovy. Použité materiály jsou výhradně vysoce kvalitní, na dotyk příjemná umělá hmota a nerez.

Sedák je dvojdílný, umožňující odejmutí nádoby. Loketní opěrky jsou odklopitelné. Odnímatelný kryt sedáku je ze sysntetického materiálu. Po odejmutí toaletní nádoby lze s vozíkem nacouvat nad běžné WC.

### Návod k použití

- Před použitím zabrzděte křeslo pomocí brzd u koleček Vytáhněte jistící kolík jedné područky a sklopte ji

- Posaďte pacienta na křeslo, zvedněte područku a zkontrolujte zda se zablokovala ve správné poloze.

- Otočte podnožky tak aby se zablokovaly ve správné poloze, sklopte stupátka aby si na ně pacient mohl položit nohy.

### Upozornění

- Toaletní křeslo používejte jen na rovném a pevném povrchu.

- Toaletní křeslo je určeno pro použití v interiéru

- Před každým posazování pacienta zkontrolujte zda je křeslo zabržděno.

- Nezvedejte křeslo za područky, jestliže v něm pacient sedí.

### Údžba :

Pro setření prachu a nečistot používejte měkký vlhký hadřík, na silnější nečistotu     použijte mýdlovou vodu .

Pro desinfekci používejte běžné desinfekční prostředky.

### Technické údaje

Hmotnost křesla : ……………………...  12,9 kg

Maximální hmotnost uživatele : ……..   120 kg

Rozměry sedátka : ……………………   46 x 45 cm

Na tento výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě

Záruka: Výrobce poskytuje záruční lhůtu 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na poškození výrobků způsobené neodborným nebo nesprávným používáním.

Výrobce: 						Dovozce:

Intermed S.A., Miláno, Itálie  				Orlandino s.r.o.

E Přemyslovny 433, 156 00 Praha 5

orlandinosro@seznam.cz